Bản tóm tắt dưới đây không phải là văn bản tóm tắt qua loa, mà là một Tài liệu Kiến trúc Hệ thống (System Architecture Document) hoàn chỉnh. Những thông số thời gian chuẩn xác này, nếu bạn kẹp các kênh của cái logic analyzer vào các chân STM32, bạn sẽ thấy biểu đồ xung nhịp chạy mượt mà đúng từng mili-giây như những gì chúng ta đã thiết kế. Dưới đây là bộ khung xương chi tiết nhất: ### PHẦN 1: GIẢI PHẪU KIẾN TRÚC HỆ THỐNG NON-BLOCKING (4 LAYER) Chúng ta đã thành công đập bỏ vòng lặp delay_ms() thô sơ và xây dựng một kiến trúc Event-Driven (Hướng sự kiện) dựa trên nền tảng Time-slicing (Cắt lát thời gian). Hệ thống chia làm 4 ranh giới bất khả xâm phạm: #### Layer 1: Tầng Hardware (Vật lý & Ngắt phần cứng) - Trái tim hệ thống (SysTick Timer): Được cấu hình chạy ngầm bên trong lõi ARM Cortex. Cứ đúng 1ms, nó tát CPU một cái (Ngắt), ép CPU nhảy vào hàm SysTick_Handler() để tăng biến global_tick lên 1. Đây là "Đồng hồ treo tường" duy nhất mà mọi module phải tuân theo. - Ngoại vi: Nút nhấn (PA0, PA1) kéo trở lên (Pull-up). Đèn LED (PB12, PC13) đấu Active-Low. #### Layer 2: Tầng HAL (Hardware Abstraction Layer - Giao tiếp thanh ghi) - Đầu vào (button_state_hardware_scan): Quét thanh ghi IDR của Port A. Nhiệm vụ duy nhất là cập nhật biến pin_state (0 hoặc 1) vào sổ bệnh án của nút. Tuyệt đối không phán xét logic đè hay nhấp. - Đầu ra (led_hardware_update): Thuần túy là tầng xuất tín hiệu băm xung. Lấy global_tick % 20 để tạo chu kỳ PWM 20 nhịp (50Hz). So sánh với biến brightness để ghi thẳng vào thanh ghi BSRR / BRR của Port B và C. #### Layer 3: Tầng Middleware (Xử lý Logic & State Machine) Đây là tầng "mù" phần cứng, nó chỉ làm việc với Toán học và Struct. - Cỗ máy FSM Nút bấm (button_fsm_process): * Kỹ thuật Pacing: Tự động xem đồng hồ global_tick, chỉ cho phép logic chạy 10ms một lần để tiết kiệm CPU. - Tham số động (Dynamic Parameters): Đọc biến hold_target từ Struct của từng nút để biết PA0 cần đè 500 nhịp (5s), còn PA1 chỉ cần 200 nhịp (2s). - Bộ khử nhiễu (Debounce): Tự động bỏ qua các tín hiệu nhiễu dưới 30ms. - Kết quả: Trả về "Phiếu chẩn đoán" (event_code): SINGLE_CLICK, DOUBLE_CLICK, HOLD hoặc NONE. - Cỗ máy Định thời LED (led_process): * Xử lý đa nhiệm 2 nhịp. - Nhịp Fading (50ms/lần): Từ từ cộng/trừ biến brightness để tạo hiệu ứng sáng/tối dần mượt mà. - Nhịp Toggle lệch pha: Dựa vào biến time_on và time_off (Tham số động truyền từ main) để tự động đảo pha (is_on_phase) chuẩn xác, cho phép PC13 và PB12 nháy hai kiểu hoàn toàn khác nhau cùng lúc. #### Layer 4: Tầng Application (Business Logic - Tướng Chỉ Huy) Nằm trọn trong vòng lặp vô tận của main.c. - Vòng lặp chạy hàng triệu lần/giây, không bị bất cứ module nào chặn lại (Non-blocking). - Quy luật Decoupling (Cách ly): Đầu vào (Button) và Đầu ra (LED) KHÔNG BAO GIỜ nói chuyện trực tiếp với nhau. - Biến Trạng thái Ứng dụng (xx): Đóng vai trò là Single Source of Truth (Nguồn chân lý duy nhất). - main đọc event_code từ PA0/PA1 $\rightarrow$ Dịch thành trạng thái xx (0x00 đến 0x05). - main nhìn vào xx $\rightarrow$ Phát lệnh qua hàm led_set_mode() ép các đèn LED phải chạy theo chế độ tương ứng (FADE_IN, FADE_OUT, ASYNC_BLINK). - Cơ chế last_xx: Đảm bảo lệnh cài đặt chế độ LED chỉ được phát ra ĐÚNG 1 LẦN khi trạng thái hệ thống thay đổi, tránh tình trạng reset LED liên tục.